Przykładowy protokół pomiarowy

# Szlifierka saniowa Centro -Maskin do kęsów hutniczych okrągłych

GR.III -stan dobry V< 1,8 mm/s, zadawalający  V< 4,5 mm/s , dopuszczalny V<11,0 mm/s.

|  | Poziom intensywności drgań Amplituda prędkości skutecznej Vrms [mm/s] Punkt i kierunek pomiarowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  |
|  | H | V |  | A | H | V |  | A | H | V |  | A | H | V |  | A |
|  | 3,5 | 2,8 |  |  | 3,2 | 2,8 |  | 3,5 | 4,5 | 2,2 |  | --- | 4,2 | 3,6 |  | 3,2 |
|  | Stan łożysk |  |  |  | Stan łożysk |  |  |  | Stan łożysk |  |  |  | Stan łożysk |  |  |  |
|  | Impulsy AVG/P-K |  | Obwiednia AVG/P-K |  | Impulsy AVG/P-K |  | Obwiednia AVG/P-K |  | Impulsy AVG/P-K |  | Obwiednia AVG/P-K |  | Impulsy AVG/P-K |  | Obwiednia AVG/P-K |  |
|  | 24/48 |  | 15/36 |  | 131/45 |  | 8/38 |  | 22/78 |  | 33/168 |  | 28/72 |  | 44/144 |  |

Wyniki pomiarów po dynamicznym wyważaniu ściernicy metodą „Trzech ciężarków korekcyjnych” Stan pierwotny V=18 mm/s Dominującą częstotliwością drgań byłą I-harmoniczna(2540 rpm) oznaczająca niewyważenie ściernicy. W wyniku wyważenia otrzymano spadek poziomu drgań mierzonych na częstotliwości prędkości obrotowej 2540 rpm (na której to częstotliwości uwidaczniają się niewyważenia) do wartości V=1,4 mm/s, niewyważenie ściernicy zostało znacznie zredukowane. Stwierdzono relatywnie dużą różnicę pomiędzy wielkością drgań I-harmonicznej, a wielkością drgań ogólnych. Wskazuje to ,że oprócz resztkowych niewyważeń występują także inne czynniki powodujące drgania. Analiza widma prędkości drgań  na wrzecionie, a także podwyższone wartości odczytów testów łożyskowych jednoznacznie dowodzą ,że łożyska głowicy są w stanie podwyższonego zużycia ,zużyte też są siedzenia podłożyskowe. Stan dopuszczalny.

Stan łożysk silnika zadawalający , wrzeciono stan podwyższonego zużycia łożysk

Zespół prądotwórczy zasilania komputerów sterujących walcownią

GR.II -stan dobry V< 1,1 mm/s, zadawalający  V< 2,8 mm/s , dopuszczalny V<7,0 mm/s.

|  | Poziom intensywności drgań Amplituda prędkości skutecznej Vrms [mm/s] Punkt i kierunek pomiarowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  | E |  |  |  | F |  |  |  |
|  | H | V |  | A | H | V |  | A | H | V |  | A | H | V |  | A | H | V |  | A | H | V |  | A |
|  | 1,0 | 1,0 |  | --- | 1,8 | 2,0 |  | 2,5 | 1,6 | 1,2 |  | 2,8 | 1,4 | 1,0 |  | 2,0 | 4,0 | 2,0 |  | 3,2 | 2,0 | 3,5 |  | 3,5 |
|  | Stan łożysk |  |  |  | Stan łożysk |  |  |  | ` Stan łożysk |  |  |  | Stan łożysk |  |  |  | Stan łożysk |  |  |  | Stan łożysk |  |  |  |
|  | Impuls |  | obwied |  | Impuls |  | obwied |  | Impuls |  | obwied |  | Impuls |  | obwied |  | Impuls |  | obwied |  | Impuls |  | obwied |  |
|  | 22/36 |  | 9/18 |  | 25/56 |  | 12/48 |  | 10/29 |  | 12/9 |  | 15/30 |  | 2/11 |  | 5/23 |  | 4/12 |  | 27/48 |  | 3/20 |  |

Stan ogólny dopuszczalny. Wyniki pomiarów porównywalne z uzyskanymi poprzednim razem. Poziom drgań nie jest stały. zmienia  się w nieznacznym zakresie ,zależne to jest od wielkości chwilowych obciążeń.  Nieco wyższa wielkość drgań występuje na łożysk D w kierunku poziomym .Widno drgań składa się z szeregu tzw. harmonicznych pików (kolejne wielokrotności prędkości obrotowej), oznacza to że występuje na stosunkowo niewielką niewspółosiowość na sprzęgle(przemieszczenie równoległe).

Stan łożysk –łożysko silnika [B]  dopuszczalny.

Wentylator odciągowy pieca elektrycznego Stalowni

GR.II -stan dobry V< 1,1 mm/s, zadawalający  V< 2,8 mm/s , dopuszczalny V<7,0 mm/s.

|  | Poziom intensywności drgań Amplituda prędkości skutecznej Vrms [mm/s] Punkt i kierunek pomiarowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  |
|  | H | V |  | A | H | V |  | A | H | V |  | A | H | V |  | A |
|  | 12,0 | 6,2 |  | ---- | 10,0 | 8,6 |  | 14,2 | 8,2 | 6,2 |  | 11,0 | 10,0 | 5,4 |  | 6,8 |
|  | Stan łożysk |  |  |  | Stan łożysk |  |  |  | Stan łożysk |  |  |  | Stan łożysk |  |  |  |
|  | Impulsy AVG/P-K |  | Obwiednia AVG/P-K |  | Impulsy AVG/P-K |  | Obwiednia AVG/P-K |  | Impulsy AVG/P-K |  | Obwiednia AVG/P-K |  | Impulsy AVG/P-K |  | Obwiednia AVG/P-K |  |
|  | 36/66 |  | 28/128 |  | 33/74 |  | 25/144 |  | 33/44 |  | 33/42 |  | 24/39 |  | 17/36 |  |

Stan ogólny niedopuszczalny.

Analiza widma drgań na silniku(piki na częstotliwościach kolejnych harmonicznych obrotowych wskazuje na występowanie niewspółosiowości sprzęgła, a podwyższone drgania poosiowe,  na to , że sprzęgła są względem siebie ustawione pod kątem. Widmo drgań na monobloku charakteryzuje się wyraźną dominacją drgań o częstotliwości prędkości obrotowej  co oznacza niewyważenie wirnika .

Stan łożysk: silnik stan podwyższonego zużycia ,wysokie wartości zarówno obwiedni przyśpieszeń, jak też impulsów.

Monoblok górne zakresy stanów zadawalających, niewielka różnica  niezadowalające smarowanie.

Zaleca się, by silnik przekazać do remontu celem wymiany łożysk, a następnie prawidłowo  wyosiować układ. Po wykonaniu tych prac należy przeprowadzić kolejne badania wibrodiagnostyczne połączone z dynamicznym wyważaniem wirnika